ПАСПОРТ

НА КРОВАТНОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  РАЗБОРНОЕ

производства  ЗАО  «Окуловский завод мебельной фурнитуры»

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Кроватное  основание служит для поддержания ортопедического матраса и в совокупности с ним функционирует, как единая система для комфортного сна и отдыха. Ортопедические основания устанавливаются внутрь короба кровати, по желанию могут комплектоваться механизмом подъема №559.

Несущая конструкция представляет собой металлическую раму из профильной трубы квадратного сечения и березовых гнутоклееных ламелей.

Тип латодержателей-накладной.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ.

| Наименование | Размер | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Односпальное ортопедическое основание | 1980х790 1980х890 1980х990 | Труба 30х30х1,2, краска порошковая, цвет по каталогу RAL7036. Распределенная нагрузка системы до 90 кг. Количество ламелей -14 шт. Размер лат 53х8 мм. Латы из березового шпона. Крепление лат накладное. Латодержатели пластиковые из полиэтилена первичной переработки. |
| Двуспальное ортопедическое основание с одной центральной перекладиной | 1980х1190 1980/1390 1980/1590 1980/1790 1980/1990 | Труба 30х30х1,2, краска порошковая, цвет по каталогу RAL 7036. Распределенная нагрузка системы до 180 кг. Количество ламелей -28 шт. Размер лат 53х8 мм. Латы из березового шпона. Крепление лат накладное .Латодержатели пластиковые из полиэтилена первичной переработки. |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

для двуспального основания

1.	Труба боковая  - 2 шт.

2.	Труба поперечная - 2 шт.

3.	Труба средняя   - 1 шт.

4.	Латодержатели 53 боковой  - 28 шт.

5.	Латодержатели  проходной(центральный) - 14 шт.

6.	Ламель(латы) хххх*8*53 - 28 шт.

7.	Болт М8х40  -  4 шт.

8.	Винт М8х50 с потай-головкой  - 2 шт.

9.         Шайба ф8 – 4 шт.

10.	Гайка М8 – 4 шт.

для односпального основания

1.	Труба боковая  - 2шт

2.	Труба поперечная 	- 2 шт

3.	Латодержатель 53 - 26шт.

4.	Ламель (лата) ххх*8*53  - 14 шт.

5.	Болт М8х40  -  4 шт.

6.        Шайба ф8 – 4 шт.

7.        Гайка М8 – 4 шт.

Описание сборки двуспального основания с ортопедическими латодержателями:

1. На ровной поверхности разложить комплектующие основания.                                                                                                                  2. Вставить  поперечные трубы в боковые и закрепить мебельной стяжкой (болт М8х40).                                                                                                                 3. Прикрепить среднюю трубу к поперечным с помощью винта М8 с потай-головкой

4. Вставить ламели в латодержатели с двух сторон.

5. Вставить латодержатель в сборе с ламелями в отверстия боковых и центральной труб.

6. В конструкции кровати необходимо предусмотреть поддержку по линии «Д» и по углам. (См.чертеж)

6. Установить Ортопедическое основание в кровать.

Описание сборки односпального основания с ортопедическими латодержателями:

1. На ровной поверхности разложить комплектующие основания.

2. Вставить  поперечные балки в боковые и закрепить мебельной стяжкой (болт М8х40).

3.  Вставить ламели в латодержатели с двух сторон.

4.  Вставить латодержатель в сборе с ламелями в отверстия боковых труб.

5.  В конструкции кровати необходимо предусмотреть поддержку по линии «Д» и по углам.(См.чертеж)

6. Установить Ортопедическое основание в кровать.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- В случае транспортировки или хранения при температуре ниже +1С,во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется выдержать кроватное основание не менее  6 часов при комнатной температуре.

- Ортопедическое основание разрешается эксплуатировать внутри короба кровати вместе с ортопедическим матрасом (пружинным,латексным)

- Не разрешается превышать максимально допустимые эксплуатационные нагрузки, указанные в разделе 2 данного паспорта на каждый вид изделия.

- Не разрешается эксплуатация ортопедического основания с ватным и поролоновым матрацем.

- Не разрешается установка ортопедического основания вне короба кровати.

- Запрещается вставать на изделие ногами (прыгать).

6.    В процессе эксплуатации кроватного основания по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки, в т.ч. болты ножек.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Ортопедические основания упаковываются в картонный короб.

- При перевозке на дальние расстояния основания следует упаковывать в транспортную тару: деревянные обрешетки (ГОСТ 12082-82) или ящики из гофрокартона (ГОСТ 7376-82).

- В универсальных контейнерах допускается транспортировка без обрешетки и гофрокартона.

- Допускается, по согласованию с потребителем, применение других видов упаковки и тары, обеспечивающих сохранность изделия.

- Условия транспортировки ортопедических оснований в части воздействия климатических факторов: для умеренного и холодного климата – по 5-й группе условий хранения (ГОСТ 15150-69).

- При транспортировке изделий железнодорожным транспортом: вид отправки – малотоннажная, тип подвижного состава – крытый вагон.

- Хранение ортопедических оснований в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративного покрытия, не допускается.

6.    ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1.    Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня поступления изделия на склад покупателя. Срок службы изделия не ограничен.

Изготовитель не принимает претензий в случае:

1.Истечение гарантийного срока.

2.Невыполнение условий эксплуатации.

3.Некомплектности изделия после его продажи.

4.Наличие на изделии механических повреждений.

5. Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями или частными лицами, не уполномоченными на это Производителем.

6. Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя.

7. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Во всех этих случаях, гарантийное обслуживание производится за счет Покупателя.